私 立 华 联 学 院 试 题 纸

20    ——20     学年度 第  二  学期（A卷）

课程名称                汽车电控技术            任课教师     丘德龙

教研室主任签字                                       系(部)主任签字

学号                               考生姓名                      系别                            班级

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题（每空1分共20分）

1.ECU根据节气门位置信号判断发动机的工况，如__    _____工况、部分负荷工况、____    ________工况等，并根据发动机不同工况控制喷油时间。

2.汽车电子控制器ECU主要由___    _________、___      _____和输出回路三部分组成。

3.信号电压（或电流）随____    ______变化而连续变化的信号称为模拟信号。

4.ECU根据____    _____信号，对喷油时间进行修正，实现空燃比反馈控制（闭环控制），使发动机得到最佳浓度的混合气。

5.热式空气流量计可分为    __    _____式和__    _____式两种形式。

6.电控点火系统（ESA）最基本的功能是____    _____  ________。

7.燃油供给系统由_____    _________、输油泵、汽油滤清器、____    ____________、脉动衰减器、____    __________以及输油管、回油管等组成。

8.加速踏板位置传感器与转速信号共同决定柴油机的   ___________及_____    _________，使才有机电控制系统的主控制信号。

9.电控点火系统具有点火提前角控制、__    _____ _____和____    ____________功能。

10.进气控制系统的功能是根据发动机_____   _________和____  _________的变化，对发动机的进气进行控制。

11.根据喷油器的用途，可将其分为____    _____式喷油器和___    ______式喷油器；根据喷油器的驱动电路形式，可将其分为低阻喷油器和高阻喷油器。

二、单选题（每题2分共30分）

1. 汽车电子控制是从发动机控制开始的，而发动机的电子控制是从控制（  ）开始的，这也是发动机最重要的控制内容。

A. 空燃比  B. 怠速时刻  C. 点火时刻  D. 废气再循环

3. 装在供油总管上的汽油压力调节器是用以调节系统油压的，目的在于保持喷油器内与进气支管内的压力差为（  ）kPa。

A. 10     B. 50     C. 250    D. 500

3. 电磁喷油器的喷油量取决于电磁阀打开的时间，也就是取决于ECU提供的（  ）。

A. 喷油脉宽    B. 发动机冷液温度    C. 空燃比   D. 进气温度

4. 汽油喷射发动机的怠速通常是由（    ）控制的。

A. 自动阻风门     B. 步进电机      C. 继电器      D.保险丝

5. 二次空气喷射系统是将空气引入（  　）。

Ａ、排气管　　Ｂ、　　进气管　　Ｃ、汽缸内    D、曲轴箱

6. 低阻式喷油器电磁线圈的电阻为 (    )。

A、3—8 Ω      B、2—3 Ω    C、8—12 Ω        D、100 Ω

7. Ne信号指发动机（    ）信号。

A．凸轮轴转角    B．车速传感器   C．曲轴转角   D．空调开关

8. 电子控制点火系统由(     )直接驱动点火线圈进行点火。

A．ECU     B．点火控制器     C．分电器     D．转速信号

9. HC的生成机理主要是（  ）。

A. 燃料的不完全燃烧和缸壁淬冷  B. 在局部氧和低温下由于烃的不完全燃烧

C. 燃烧室的高温条件下，氧和氮的反应  D. 混合气的形成和分配不均匀

10. 空燃比闭环控制的实质在于保持实际空燃比为（   ）。

A.  25:1    B. 14.7:1    C. 10:1    D. 5:1

11. 下列传感器中属于能量转换型的是（    ）。

A. 磁感应式曲轴位置传感器    B. 霍尔式凸轮轴位置传感器

C  翼片式空气流量传感器      D. 冷却液温度传感器

12. 属于质量流量型的空气流量计是（    ）。

A. 翼片式空气流量计  B. 热膜式空气流量计  C. 卡门旋涡式

13. 为了检测实际空燃比，在排气管内设置了（    ）。

A、爆震传感器   B、三元催化装置  C、氧传感器   D、EGR

14. ECU根据（    ）信号对点火提前角实行反馈控制。

A. 水温传感器   B. 爆震传感器   C. 曲轴位置传感器   D.氧传感器

15. 当结构确定后，电磁喷油器的喷油量主要决定于（    ）。

A. 喷油脉宽    B. 点火提前角   C. 工作温度   D. 工作电压

三、判断题（每题2分共20分）

1. 闭磁路点火线圈的磁阻较小，漏磁较少，能量转换效率高。 （   ）

2. 开环控制系统比闭环控制系统的控制精度更高，并且具有校正偏差的能力。（   ）

3. 发动机爆燃控制的最好效果为使发动机处在爆燃与不爆燃的边缘状态。      （   ）

4. 冷却液温度传感器的热敏电阻通常具有正温度系数。（   ）

5. 电磁感应式曲轴位置传感器不需ECU供给5V电源，只要转动传感器就能产生信号。（   ）

6. ECU根据凸轮轴位置传感器的信号来确定发动机转速。（   ）

7. 在Ｄ型EFI中，发动机进气量通过空气流量计来计量。（   ）

8. 怠速控制的实质是通过调节空气通道的流通面积来控制怠速的进气量。（   ）

9.在电控点火系统中，Ne信号主要用来计量点火提前角的通电时间。（   ）

10. 进气温度信号和发动机转速信号是ECU确定基本点火提前角的主要依据。（   ）

四、名词解析（每题3分共9分）

1. 霍尔效应：

2. 模拟信号：

3. 闭环控制系统：

五、简答题（每题7分共21分）

1. 电控汽油喷射系统的优缺点是什么?

2. 点火提前角的修正包括哪4部分？

3. EGR中文意思，解释其工作原理?