练习题7 发动机电控辅助控制系统

一、填空题

1.在怠速控制系统中ECU需要根据            、            确认怠速工况。

2.怠速控制的实质就是对怠速工况下的            进行控制。

3.VTEC配气机构与普通配气机构相比，在结构上的主要区别是：            ，且升程不等，进气摇臂总成的结构复杂。

4.当ECU检测到的进气压力高于            时，废气涡轮增压停止工作。

5.汽车排放污染主要来源于            。

6.在闭环控制过程中，当实际的空燃比小于理论空燃比时，氧传感器向ECU输入的电压信号一般为             V 。

7.点火开关接通的瞬间，故障指示灯正常现象应该是            。

8.废气涡轮增压系统的主要部件有涡轮增压器、            、膜片式控制阀和冷却器

9.在废气涡轮增压系统中，一般都带有冷却器，作用是            ，对消除发动机爆震、提高进气效率都十分有利。

10.装有氧传感器和三元催化转换装置的汽车，禁止使用            汽油。

二、选择题

1.废气再循环的作用是抑制(     )的产生。

A．HC    B．CO    C．NOx    D．有害气体

2.在暖机过程中，ECU根据（  ）按内存的控制程序控制怠速控制阀的开度。

A.进气温度  B.节气门开度  C .冷却液温度  D.凸轮轴位置

3.下列哪个工况不是采用开环控制（   ） 。

A.怠速运转时   C.发动机起动时     D.节气门全开或大负荷时    D.氧传感器起效应时

4.VTEC技术中，当发动机高转速运转时，高速凸轮驱动气门开启，气门的升程和开启持续时间应（    ）。

A.延长         B.缩短          C.不变         D.以上都不对

5.废气涡轮增压系统当发动机转速达到（    ）转/分钟以上时才介入增压工作。

A.500          B.800           C.2000         D.5000

6.进气谐振式可变进气控制系统在发动机处于高转速时，使进气空气阀开启，进气歧管的通道（    ）。

A.变短         B.变长          C.不变         D.以上都不对

三、判断题

1.目前汽车上的增压装置多采用动力增压。（  ）

2.只有在节气门全关、车速为零时，才进行怠速控制。（  ）

3.对于丰田发动机来说，当点火系统发生故障造成不能点火时，失效保护系统使ECU立即切断燃油喷射。（  ）

4．失效保护系统只能维持发动机继续运转，但不能保证控制系统的优化控制。（  ）

5. 在点火开关关闭时，ECU也需要供电，以保存相应的车辆参数。（  ）

6.ECU通过控制脉冲信号的占空比来改变旋转电磁阀的开度。（  ）

7.在谐波增压控制系统中，当气体惯性过后进气门附近被压缩的气体膨胀而流向进气相同的方向。（   ）

8.发动机的排气温度大于815℃时，TWC转换效率下降。（  ）

四、简答题

1.什么是可变气门正时？可变气门正时系统有哪些类型？

2.常见的可变进气系统有哪些类型？

3.解析废气涡轮增压系统的工作原理？