练习题9 电控柴油发动机系统

一、填空题

1.电控柴油发动机与传统柴油机主要区别在              。

2.柴油机电控技术经历了              、              和              。

3.柴油机电控燃油系统的分类有              、 电控单体泵系统 、共轨燃油喷射系统。

4.冷却液温度传感器与进气温度传感器都是              的热敏电阻。

5.不管是机械式燃油分配泵，还是电子控制的位置式分配泵，其喷油量大小都是由              和              决定的。

6.泵喷嘴系统包括              、驱动摇臂机构 、电子控制单元和各种传感器。

7.单体泵的工作过程分为              、旁通、喷射和              。

二、选择题

1.燃油计量比例阀在打开点火开关时如果发出嗡嗡的响声，则说明其工作（ ）。

A．正常    B．不工作     C．故障

2．在博世CRS电控柴油共轨系统中，可达到的最高压力是（  ）bar。

A．10    B．180     C．1800

3.压电技术能减少75%的喷油针阀运动惯量，具有以下优点：切换时间（  ），每个工作循环可以实现多次喷射。

A．和电磁阀一样    B．相当短     C．相当缓慢

4.柴油发动机特有的（  ）也会影响起动效果。

A．预热系统    B．高压燃油共轨技术   C．噪声处理技术

5.起动时的喷油量要能够保证发动机快速起动，ECU会根据水温传感器传输的水温信号（   ）起动时的喷油量，确保起动一次成功。

A．加大          B．减小         C．不改变

6.高压共轨技术是将喷射压力的产生和喷射过程彼此(    )的一种供油方式。 A．同步         B．合为一体       C．完全分开

7.ECU能够精确控制喷油器的喷油量，喷油量大小取决于（   ）。

A．高压油轨内燃油的压力，喷油控制阀开启时间的长短

B．燃油箱内燃油量，喷油器的个数

C．高压油轨内的压力，蓄电池电压

8.装载共轨喷射系统的柴油机具有（   ）的特点，是柴油发动机发展的方向，目前在卡车和轿车柴油机上得到广泛应用。

A．高扭矩、高寿命、高油耗       B．高扭矩、低噪音、低油耗

C．高扭矩、高寿命、低油耗

三、判断题

1.涡轮增压系统减少NOx含量，增加HC、CO及微粒含量。（  ）

2.随着废气循环的增加，氮氧化物的排放降低，但微粒排放会增加。（  ）

3.电控柴油机与传统柴油机主要区别在于排气系统。（  ）

4.电控柴油机技术经历了位置控制、时间控制、时间压力控制阶段。（  ）

5.分配泵喷油量大小都是由油量控制套筒的位置决定的。（  ）

6.径向分配泵电磁阀开始通电时刻决定了喷油的开始时刻。（  ）

7.高压共轨系统经历了喷油压力提升阶段与系统精密度提升阶段。（  ）

8.柴油机尾气处理系统主要有DOC、SCR及DPF技术。（  ）

9．燃油蒸气排放系统可以减少汽油蒸气进入大气，降低污染。（  ）

四、简答题

1.电子控制式柴油喷射系统按控制方式分为哪几类？各有什么特点？

2.简述高压共轨式柴油系统的组成？

3.高压泵有什么作用？它由那些零件组成？

4.什么是多段喷射？多段喷射的目的是什么？