私 立 华 联 学 院 试 题 纸

20     ——20     学年度 第         学期（A卷）

考试形式：闭卷  □开卷  其他___________

课程名称      汽车电工电子技术      任课教师            谢小宝

教研室主任签字                        系(部)主任签字

学号          考生姓名            系别                 班级

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.	电路中规定电压方向是           。

2.	三极管具有电流的           作用。

3.	触电可以分为电伤和             。

4.	电源电压不变，当开关S闭合时，电流表的示数为0.8A；开关S断开后，电流表的示数改变了0.5A，则R1,R2的阻值之比为           。

5.	电源电压保持不变，开关S1、S2都闭合时，电压表的示数为6V；只闭合S1时，电压表的示数为2V，则两个电阻的阻值之比R1:R2=           。

6.  半导体二极管具有           的特性。

7. 全欧姆定律的计算公式是          。

8.  硅二极管的导通压降为           V。

9.  电源的三种状态，不允许出现的是               。

10. 载流导体在磁场中将会受到           的作用。

二、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.	电阻并联时，通过各个电阻的电流与其阻值成反比。（  ）

2.	当电路处于短路状态，其电流和电压值都为零。（  ）

3.	在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。（  ）

4.	欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。（  ）

5.	交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。（  ）

6.	在串联纯电阻电路中，电阻小了，电流会增大。（  ）

7.  整流电路可将正弦电压变为脉动的直流电压。（  ）

8.  在稳压管稳压电路中，稳压管的最大稳定电流必须大于大负载电流。（  ）

9.  PN结正向导通时,其内外电场方向一致。（  ）

10. 变压器的功能有：变压；变流；变换阻抗和耦合等。（  ）

三、简答题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

1.	什么是数字信号？

2.	简述用指针式万用表判断二极管好坏和正反向电阻？

3.	简述下图所示，汽车电子闪光器电路控制原理？

汽车电子闪光器电路控制原理图

四、问答题（本大题共1小题，每小题20分，共20分）

1.	如图所示，在串联型稳压电路中，分析其工作原理及画出该电路波形图。

（1）分析其工作原理

（2）画出该电路波形图。

五、计算题（本大题共1小题，每小题10分，共10分）

1.	如图所示，电路中电源电压保持不变，R3＝5 Ω，当开关S1、S2都断开时，电流表的示数为0.6A，电压表示数是6V，S1、S2都闭合时，电流表示数为1A，求R1、R2的阻值？