私 立 华 联 学 院 试 题 纸

20     ——20     学年度 第         学期（C卷）

考试形式：闭卷  □开卷  其他___________

课程名称      汽车电工电子技术      任课教师            谢小宝

教研室主任签字                        系(部)主任签字

学号          考生姓名            系别                 班级

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.	电路中规定电流方向是           。

2.	电路中A、B两点的电位分别为UA=20V，UB=-20V，则两点间电压UAB=           。

3.  电阻是           元件，电容和电感是           元件。

4.	在交流电路中，电感的感抗表达式为：           。

5.  硅二极管的导通压降为           V

6.	在交流电路中，电容的容抗表达式为：           。

7.	载流导体在磁场中将会受到           的作用。

8.  稳压管是利用二极管的           特性制成的。

9.  正弦交流电的三要素是指           、           、           。

10. 电路中规定电压方向是           。

二、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.	电阻串联时，各个电阻的电压与其阻值成反比。（  ）

2.	触电的危害性与通过人体电流的大小、时间的长短及电流频率有关。（  ）

3.	当电路处于开路状态，其电流和电压值都为零。（  ）

4.	三相交流电的负载有星型和角形连接形式。（  ）

5.	几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。（  ）

6.	电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。（  ）

7.  在电容滤波电路中，电容应串联在负载电路中。（  ）

8.  在单相桥式整流。电容滤波电路中，若有一只整流管断开，输出电压平均值将变为原来的一半。（  ）

9.  线性直流稳压电源中的调整管工作在饱和状态。（  ）

10. 交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。（  ）

三、简答题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.	二进制数有几个数？表示的是什么意思？

2.	写与门，或门，非门电路的数学表达式？

四、问答题（本大题共1小题，每小题10分，共10分）

1.	下图是单相全波桥式整流电路，若出现下列几种情况，会有什么现象出现？

（1）二极管VD1开路

（2）二极管VD1短路

（3）二极管VD1极性接反

（4）二极管VD1、VD2极性均接反

五、计算题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

1.	如图所示，硅稳压管稳压电路，其中UZ 1=6.5V、UZ 2=5V，两管正向导通电压均为0.7V，求：电路的输出电压uo= ？

2.	如图，电源是由2节新干电池串联而成，灯泡L的电阻约为10Ω，定值电阻R1的阻值为5 Ω，请通过计算得出通过小灯泡的电流和定值电阻R1两端的电压？